29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében, valamint a 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a minden olyan kültéri berendezésre (a továbbiakban: berendezés), amely a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2. § A 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerinti zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezések hangteljesítményszint-határértékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Adott berendezéstípus vizsgálatát a gyártó vagy annak Magyarországon bejegyzett meghatalmazott képviselője elvégezheti a 2/1. számú melléklet szerint, a 2/2. számú mellékletben megadott működési körülményeket alkalmazva. Vitás esetben a vizsgálatot a 2/2. számú melléklet szerint lehet elvégezni, a 2/2. számú melléklet szerinti működési körülményeket alkalmazva.

(2) Amennyiben a gyártó vagy annak Magyarországon bejegyzett meghatalmazott képviselője a berendezés zajkibocsátására vonatkozó vizsgálatokat a megadott irányadó referenciaszabványokat figyelembe véve végzi el, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendelet szerinti zajvizsgálatokkal szemben támasztott követelményeknek.

(3) Amennyiben a gyártó vagy annak Magyarországon bejegyzett meghatalmazott képviselője a berendezés zajkibocsátására vonatkozó vizsgálatokat egyéb eljárások szerint végzi, úgy bizonyítania kell, hogy az alkalmazott eljárások műszakilag egyenértékűek az irányadó referenciaszabványokat alkalmazó eljárásokkal és a választott módszer azokkal azonos eredményt ad.

4. § (1) Ez a rendelet 2002. január 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-ában a "Magyarországon bejegyzett" szövegrész helyébe az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától "az Európai Közösségben letelepedett" szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács a kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeire vonatkozó 2000/14/EK irányelvével.

1. számú melléklet a 29/2001. (XII. 23. ) KöM-GM együttes rendelethez

A zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezések határértékei

| A berendezés fajtája | Teljesítmény, P (kW) Villamos teljesítmény, Pe1(1) kW A berendezés tömege, m kg Vágási szélesség, L cm |  | A hangteljesítményszint-határérték dB/1 pW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. ütem, 2002. január 3-tól | II. ütem, 2006. január 3-tól |  |
| Építőipari teheremelők (robbanómotoros hajtással) | P15 |  | 96 | 93 |  |
|  | P>15 |  | 83+11 lg P | 80+11 lg P |  |
|  | P8 |  | 108 | 105 |  |
| Döngölőgépek (vibráló hengerek, lapvibrátorok és vibrációs döngölőgépek) | 8<P70 |  | 109 | 106 |  |
|  | P>70 |  | 89+11 lg P | 86+11 lg P |  |
| Döngölőgépek (nem vibráló hengerrel) | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P<55 |  | 85+11 Ig P | 82+11 lg P |  |
| Kompresszorok | P15 |  | 99 | 97 |  |
|  | P>15 |  | 97+2 lg P | 95+2 lg P |  |
|  | m15 |  | 107 | 105 |  |
| Kézi betontörő és fejtőkalapácsok | 15<m<30 |  | 94+11 lg m | 92+11 lg m |  |
|  | m30 |  | 96+11 lg m | 94+11 lg m |  |
| Építőipari csörlők (robbanómotoros hajtású) | P15 |  | 96 | 93 |  |
|  | P>15 |  | 83+11 lg P | 80+11 lg P |  |
| Földtolók (lánctalpas) | P55 |  | 106 | 103 |  |
|  | P>55 |  | 87+11 lg P | 84+11 lg P |  |
| Földtolók (kerekes) | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Dömperek | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Hidraulikus vagy köteles kotrók | P15 |  | 96 | 93 |  |
|  | P>15 |  | 83+11 lg P | 80+11 lg P |  |
| Kotró-rakodók (lánctalpas) | P55 |  | 106 | 103 |  |
|  | P>55 |  | 87+11 lg P | 84+11 lg P |  |
| Kotró-rakodók (kerekes) | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Földgyaluk | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Hidraulikus nyomásfokozók | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Talaj- és szeméttömörítő homlokrakodók | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
|  | L50 |  | 96 | 94(2) |  |
| Fűnyírók, gyepvágók/gyepszegélyvágók | 50<L70 |  | 100 | 98 |  |
|  | 70<L120 |  | 100 | 98(2) |  |
|  | L>120 |  | 105 | 103(2) |  |
| Villás emelőtargoncák belső égésű motorhajtással, ellensúllyal | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Rakodógépek (lánctalpas) | P55 |  | 106 | 103 |  |
|  | P>55 |  | 87+11 lg P | 84+11 lg P |  |
| Rakodógépek (kerekes) | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Mobil daruk | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
| Motoros kapák |  |  | 96 | 93 |  |
| Útburkolatrakó gépek | P55 |  | 104 | 101 |  |
|  | P>55 |  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |  |
|  | Pel2 |  | 97+lg Pel | 95+lg Pel |  |
| Áramfejlesztő generátorok | 2<Pel10 |  | 98+lg Pel | 96+lg Pel |  |
|  | Pel>10 |  | 97+lg Pel | 95+lg Pel |  |
| Toronydaruk |  |  | 98+lg P | 96+lg P |  |
|  | Pel2 |  | 97+lg Pel | 95+lg Pel |  |
| Hegesztőgenerátorok | 2<Pel10 |  | 98+lg Pel | 96+lg Pel |  |
|  | Pel>10 |  | 97+lg Pel | 95+lg Pel |  |
| (1) Pel hegesztőgenerátoroknál: a szokásos hegesztőáram szorzata a szokásos hegesztőfeszültséggel a gyártó által megadott legkisebb kitöltési tényező mellett. Pel áramfejlesztő generátoroknál: primér teljesítmény az MSZ-ISO 8528-1:1993 szabvány 13.3.2. pontja szerint. |  |  |  |  |  |
| (2) Csak tájékoztató jellegű adatok. Az adatok e rendelet módosításakor kerülnek pontosításra. Ennek hiányában az I. ütemre megadott értékek maradnak hatályban |  |  |  |  |  |
| A hangteljesítményszint-határértéket a legközelebbi egész számra (0,5-nél kisebb értékeknél lefelé, 0,5 vagy annál nagyobb értékeknél felfelé) kell kerekíteni. |  |  |  |  |  |

2. számú melléklet a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelethez

A kültéri berendezések zajkibocsátásának mérési módszere

2/1. számú melléklet

A zajkibocsátás-vizsgálati alapeljárás

A kültéri berendezések hangteljesítményének meghatározására általánosan irányadó referenciaszabványként az

MSZ EN ISO 3744:1998 és az

MSZ EN ISO 3746: 1998

zajkibocsátás-vizsgálati alapszabványok a következő általános kiegészítésekkel használhatók:

- A mérési bizonytalanság

2. A forrás működése a vizsgálat során

2.1. A ventilátor fordulatszáma

a) A motorhoz közvetlenül kapcsolódó ventilátorhajtás

b) Különböző fordulatszámú ventilátorhajtás

Az eredő hangnyomásszintet (LpA) ezután a két vizsgálati eredmény figyelembevételével kell kiszámítani a következő egyenlettel:

ahol

LpA,0% a ventilátorforgás nélkül mért hangnyomásszint,

LpA,100% a ventilátor legnagyobb fordulatszámával mért hangnyomásszint.

c) Folyamatosan változtatható fordulatszámú ventilátorhajtás

2.2. Motorral hajtott berendezés vizsgálata terheletlen állapotban

2.3. Motorral hajtott berendezés vizsgálata terheléssel

2.4. Kézi működtetésű berendezések vizsgálata

3. A felületi hangnyomásszint számítása

4. A vizsgálati jegyzőkönyv

5. További mérési pontok a félgömb alakú mérőfelületen (MSZ EN ISO 3744:1998)

1. táblázat

A 12 mérési pontból álló mikrofonelrendezés koordinátái

| Mérési pont sorszáma | x/r | y/r | z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1,5 m |
| 2 | 0,7 | 0,7 | 1,5 m |
| 3 | 0 | 1 | 1,5 m |
| 4 | -0,7 | 0,7 | 1,5 m |
| 5 | -1 | 0 | 1,5 m |
| 6 | -0,7 | -0,7 | 1,5 m |
| 7 | 0 | -1 | 1,5 m |
| 8 | 0,7 | -0,7 | 1,5 m |
| 9 | 0,65 | 0,27 | 0,71 r |
| 10 | -0,27 | 0,65 | 0,71 r |
| 11 | -0,65 | -0,27 | 0,71 r |
| 12 | 0,27 | -0,65 | 0,71 r |

A mérési pontok elrendezése a félgömb alakú mérőfelületen a 12 mérési pontból álló mikrofon elrendezés alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 3744:1998 B1. ábrája szerint.

6. K2A környezeti korrekció.

2/2. számú melléklet

Adott berendezésekre vonatkozó zajvizsgálati előírások 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet fenti mellékletszáma alatt került előírásra